Република Србија РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ Број: 404-800/2017-03

Датум: 27.10.2017.године Б е о г р а д

Предмет: Одговор на питања бр. 3 у вези  припреме понуде за јавну набавку радова – Хидроизолациони радови на крову у складиштима Дирекције, по партијама, ЈН број 26/2017-03

Питање број 1:

Da li će naručilac radova prihvatiti ponudu sa materijalima sledećih karakteristika, namenjenih za hidroizolaciju neophodnih krovnih površina:

Za krovopokrivačke radove:

Geotekstil:

Izgled/Boja Poliesterski netkani geotekstil u rolnama, u beloj boji.

Standardi: EN ISO 10319; 12236; 13433; 14574; 12596; 11058

Pakovanje/dimenzije rolni

Širina .............................................................      2,0 m

Dužina ...........................................................    75 m 5

Težina (EN ISO 9864) ..................................  300g/m2

Mehanička svojstva:

Debljina (EN ISO 9863) ........................................................................     1,4 mm

Čvrstoća pri zatezanju (MD) (kN/m) EN ISO 10319 ............................     4,0

Čvrstoća pri zatezanju (CMD) (kN/m) EN ISO 10319 ..........................    5,0

Izduženje pri maksimalnom opterećenju (MD) (%) EN ISO 10319 ......    60

Izduženje pri maksimalnom opterećenju (CMD) (%) EN ISO 10319 ....   80

Statistička sila probijanja CBR (bušenja) (kN) EN ISO 12236 ...............  0,9

Karakterističan otvor pora O90 (µm) EN ISO 1295 ................................  80

Vodopropusnost (1/sm2) ENISO11058  ..................................................  58

MD – Machine Direction (u pravcu mašinske obrade)

PVC membrana

Materijal                     Plastificirani polivinil hlorid (PVC-P), armiran poliesterskim filcom

Karakteristike             Izuzetna otpornost na vremenske uslove

Izuzetna otpornost na starenje

Izuzetna otpornost na padavine

Otpornost na varnice, vatru i toplotno zračenje

Otpornost na uobičajene uticaje okoline

Visoka otpornost na mehanička opterećenja

Visoka otpornost na sile zatezanja i izduženja pri lomu

Izuzetna fleksibilnost na hladnoći

Visoki stepen paropropusnosti

Mogućnost izuzetno kvalitetnog zavarivanja (spajanja)

Nije kompatibilna kada je u direktnom kontaktu sa  polistirenima i poliuretanima

Nije otporna na bitumen, naftu i proizvode sa sadržajem razređivača

Moguće je izvršiti reciklažu proizvoda

Atesti/standardi	Atesti/standardi Protivpožarnost klase SIA 183/2

Protivpožarnost DIN 4102/part 1, class B2

Otpornost na varnice i toplotu radijacije DIN 4102/part 7

Zvanični sertifikat o kvalitetu

Monitoring sertifikovane laboratorije

Sisem upravljanja kvalitetom DIN EN ISO 9001/14000

Fizičke karakt.           Test (DIN 16726)                Zahtevi (DIN 16734)	       Dobijene vednosti

Kvalitet vara	 Kidanjemembrane mora biti van zavarenog mesta   Zadovoljava test

Čvrstoća na kidanje 	         ≥180 N				> 250 N

Ponašanje pod dejstvom	    Pritisak testiranja 2 bara	             Zadovoljava test

hidrostatičkog pritiska           u trajanju od 24 sata

Otpornost na probijasnje	    Težina udarne mase 500g	      Neprobojna pri visini

visina pada 300mm-neprobojan	      od 650mm

Promene dimenzija nakon	          ≤ 1,0 %			               <  0,5 %

Skladištenje na toplom

Izgled nakon		      Bez pojava mehura		             Zadovoljava test

skladištenja na toplom

Ponašanje na hladnoći	      Nema pukotina na -20°C            Nema pukotina na -35°C

Koeficijent paropropusnosti (µ)    < 30000 %                                          20000

Otpornost na prodor korenja     Nama prodiranja korenja	           Zadovoljava test

Krovna folija nakon izvršenih laboratorijskih ispitivanja

Ponašanje pri skupljanju

na hladnoći nakon	   Nema pukotina na -20°C                Nema pukotina na -30°C			skladištenja na toplom

Ponašanje pri skupljanju

na hladnoći pri uslovima	   Nema pukotina na -20°C                Nema pukotina na -30°C			veštačkog starenja

Ponašanje pri skupljanju

na hladnoći nakon skladištenja  Nema pukotina na -20°C          Nema pukotina na -30°C			u toploj vodi

Test (SIA V280)                                               Zahtevi (SIA V280)                                     Dobijene vrednosti

Debljina                                                     Odstupanje od nominalne debljine                   Odstupanje od nominalne

-5% /+10% najmanja pojedinačna                    debljine ± 5% najmanja

Vrednost ±10%                                                  pojedinačna vrednost ±7%

Zatezna čvrstoća :

Izduženje armature pri lomu                      min: 10%                                                        ≥15%

Savijanje pri niskoj temperaturi:                bez pukotina na -20°C                                   nema pukotina na -35°C

Stabilnost dimenzija                                   < 0,05% nema pojave mehurića                     Zadovoljava

Koeficijent paropropusnosti (µ)                 nema zahteva                                                  20000

Termičko starenje                                       Smanjenje težine <2%                                    <0,6%

Smanjenje izduženja pri lomu <30%             ±7%

Otpornost na ozon: Klasa 0                            Klasa 0

Otpornost na udar:                                      Brzina oštećenja ≥17m/s                                Čvrsta podloga: >25m/s

Meka podloga: >30m/s

Veštačko starenje:                                       Promena mase OM <3%                                Zadovoljava

5000 UV h, klasa 0 (bez pukotina)

Klasa vatrootpornosti:                                 Vatra: klasa 4                                                 Vatra: klasa 4

Dim: klasa 1                                                   Dim: klasa 2

Svojstva u toploj vodi:                                 Savijanje pri niskoj temperaturi:

Nema zamora materijala pri -20°C                 Zadovoljava

Smanjenje izduženja pri lomu:

k<30%                                                             Zadovoljava

Promena mase: ≤4%                                       Zadovoljava

Одговор на питање број 1:

Наручилац је у оквиру конкурсне документације у поглављу II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА-ПРЕДМЕР РАДОВА,... јасно и прецизно навео карактеристике геотекстила и ПВЦ мембране које треба поставити на кров посебно за партију 1-ГТ Лозница, а посебно за партију 2-АИК Нови Пазар. Потребно је придржавати се задатих параметара.

Прегледање и оцењивање понуда ће се обавити у року од 25 дана од дана отварања понуда, до када ће се донети одлука о додели уговора.

Питање број 2:

Одговор на питање број 2:

Овлашћена лица наручиоца ће омогућити свим заинтересованим лицима, која се појаве у назначеном времену за обилазак складишта, увид у штампану документацију. У току предвиђеног времена за обилазак биће омогућено да се изведе Pull Off test.

Време за обилазак складишта за партију 1 и партију 2 одређено је конкурсном документацијом у поглављу IX  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ.